| Instructions | Sens |
| --- | --- |
| ADD R0, R1, #42 | Additionne le nombre 42 et la valeur stockée dans le registre R0, qui va stockée le résultat dans le registre R1 |
| LDR R5,98 | Place la valeur stockée à l’adresse mémoire 98 dans le registre R5 |
| CMP R4, #18 | Compare la valeur stockée dans le registre R4 et le nombre 18. |
| BGT 77 | La prochaine instruction à exécuter se situe à l’adresse mémoire 77 si le résultat de la comparaison précédente signifie que le premier opérande est supérieur au seconde. |
| STR R0,15 | Place la valeur stockée dans le registre R0 en mémoire vive à l’adresse 15 |
| B 100 | Nous avons une structure de rupture de séquence, la prochaine instruction à exécuter se situe en mémoire vice à l’adresse 100 |

NSI - Numérique et Sciences Informatiques TD - Initiation à l'assembleur

(d'après le site www.pixees.fr)

| Additionne la valeur stockée dans le registre R0 et la valeur stockée dans le registre R1, le résultat est stocké dans le registre R5 | ADD R5, R1 R0 |
| --- | --- |
| Place la valeur stockée à l'adresse mémoire 878 dans le registre R0 | LDR R0 878 |
| Place le contenu du registre R0 en mémoire vive à l'adresse 124 | STR R0, 124 |
| La prochaine instruction à exécuter se situe en mémoire vive à l'adresse 478 | B 478 |
| Si la valeur stockée dans le registre R0 est égale 42 alors la prochaine instruction à exécuter se situe à l'adresse mémoire 85 | CMP R0, #42 BEQ 85 |

| Python | assembleur |
| --- | --- |
| X = 4 | MOV R0, #4 STR R0, 30 |
| Y = 8 | MOV R0, #8 STR R0, 30 |
| If x == 10 : | LDR R0, 30 CMP R0, #10 BNE else |
| Y = 9 | MOV R0, #9 STR R0,75 |
| Else : X=x+1 | LDR R0,30 ADD R0, R0, #1 STR R0,30 |
| Z = 6 | MOV R0, #6 STR R0,23 |